紫阳县乡村振兴项目交通类工程申报指南

为做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作，结合我县实际，特制紫阳县交通类工程项目申报指南。

- 范围

- 本指南适用于紫阳县脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作涉及基础设施和公共服务项目中，所有道路硬化、桥梁、道路安防等交通类项目。

- 二、政策依据

1.《陕西省农村公路建设养护管理办法》

2.《紫阳县农村公路养护管理实施细则》

3.《紫阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》

4.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

5.《公路路线设计规范》（JTG B01-2014）

6.《公路路基设计规范》（JTG D20-2017）

7.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D30-2015）

8.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

9.《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》

10.《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）

- 三、申报条件

1.产业路应满足：产业园区已形成实效主导产业，并运行良好，由于基础设施缺失或标准低，不能满足产业发展和运行需求，严重制约产业示范和巩固拓展的；

2.组级路应满足：原则上组级路覆盖通达地点应为集中居住30户以上的自然村。如因移民搬迁、集中安置等特殊情况，可根据实际需求确定；

3.产业路路基宽度不低于4.5米，转弯半径不低于15 米、最大纵坡控制在12%以内，每公里可设置3-4处硬化会车道，同步配套不低于0.5米的硬化路肩和排水沟；组级路路基宽度不低于5.5米，转弯半径不低于15米、最大纵坡控制在12%以内，每公里可设置3-4处硬化会车道，同步配套不低于0.5米的硬化路肩和排水沟；

4.桥梁项目根据实际需求和地形地质条件，确定规模、标准等事宜；

5.安防项目根据对道路安全性能的整体评价结果，确定规模、标准等事宜；

6.各级领导重视，村组干部群众积极性高，完全能够积极配合参与及组织协调好工程的实施。

- 四、申报程序

（一）申报主体

申报主体为项目所在地的村（社区）委会

（二）申报程序

1、村级申请

项目区涉及行政村两委和驻村工作队长在认真分析本村基础设施短板、产业发展薄弱环节的基础上，结合本村产业发展规划，组织召开村两委会或村民代表大会，广泛征求意见，提出立项意见，确定村级申报项目，并在村内予以公示后上报。上报材料需要提供所在村的基本情况：包括村委名称、建设地点、建设规模、预计建设时间、项目性质、预算投资、预期受益群众（受益总户数人数、受益建档立卡户人数）等基本情况。对项目进行村级公示，公示期不少于10天，公示无异议后上报镇人民政府审核。

2.镇级审核

镇人民政府要对申报项目的真实性、必要性以及内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况和带贫机制等进行申核，审核后在乡镇公示，报县级行业主管部门。

3．行业主管部门

行业主管部门要对镇人民政府报送项目的科学性、合规性、可行性进行论证审核，将符合条件的项目纳入项目库并予以公告，公示公告时间不少于10天，入库项目主动接受社会监督。

- 五、项目编制

1、项目类型：

产业路 项目名称：XX镇XX村XX产业道路硬化工程 项目建设内容：硬化XX村XX产业道路XX公里，厚18公分C30混凝土路面宽3.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m。每公里配套3-4处会车道。

组级路 项目名称：XX镇XX村XX组道路硬化工程 项目建设内容：硬化XX村XX组道路XX公里，厚18公分C30混凝土路面宽4.5m，路肩宽0.5m，水沟宽0.5m。每公里配套3-4处会车道。

安防工程 项目名称：XX镇XX村XX道路生命安全防护工程 项目建设内容：新建道路生命安全防护工程XX公里。

桥梁工程 项目名称：XX镇XX村XX桥梁工程 项目建设内容：新建XX延米、宽X米、净跨X米（钢桁梁、预制梁、现浇混凝土）桥梁一座。

- 分类投资标准：按照往年预、结算成果，分类投资估算标准如下：C30混凝土3.5m路面（含硬化0.5m路肩和0.5m排水沟）约53万元/公里，C30混凝土4.5m路面（含硬化0.5m路肩和0.5m排水沟）约58万元/公里，桥梁工程小桥0.4万元/延米，中桥0.8万元/延米，生命防护工程按实际实施里程约25万元/公里。最终投资额，以项目施工图批复预算投资及财政评审结果为准。

- 3.绩效目标：绩效目标包括社会效益指标、可持续影响指标、数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、服务对象满意度指标组成，各指标达标率见下表。

交通类工程项目绩效表

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | ★受益建档立卡户数 | ≥**户 |
|  |  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥**人 |
|  |  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥**人 |
|  |  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥**小时 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥**年 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | ★新增贫困村硬化路里程 | ≥**公里 |
|  |  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程 | ≥**公里 |
|  |  |  | ★贫困村公路危桥处置数量 | ≥**座 |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥**% |
|  |  | 成本指标 | ★道路补助标准 | **万元/公里 |
|  |  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥**% |

- 六、项目实施的过程、程序

（一）项目审批

年度计划实施的交通类工程项目以审定的项目库为基础，由县发改局、财政局、乡村振兴局按照基本建设程序和要求下达项目计划，各项目建设单位根据下达的计划，按要求编制项目实施方案，报县发改局履行审批手续。

（二）项目招标

项目建设单位负责按要求组织下达项目的招标工作，招标工作严格按照政府采购有关政策的通知的相关规定组织实施，做到阳光操作，确保招标工作公平、公正、公开。

（三）项目实施

下达项目要严格按照批准后的实施计划、工程内容、投资预算等内容实施，不得擅自对建设内容进行调整变更。

（四）项目验收

工程竣工后，要及时组织交（竣）工验收。由项目建设单位组织参建单位对工程逐项进行自验，对隐蔽工程等薄弱环节要进行重点验收。自验合格后向县巩固衔接办提出验收申请，由行业主管部门委托第三方单位对项目进行质量检测，并出具相应的检测报告；检测达到合格标准后，由项目建设单位完成项目审计工作，最终由县巩固衔接办组织相关部门进行交（竣）工验收。

七、建后管理情况

（一）权属认定

全县范围内使用各类脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接资金的新建或改建的产业路、通组路、桥梁、安防等交通类项目均按照《陕西省农村公路建设养护管理办法》、《紫阳县农村公路养护管理实施细则》等有关文件进行确权。

（二）资产移交

项目验收合格后，由项目建设单位负责在3个月内移交至资产管理责任主体部门，并办理移交手续。涉及在已批准的新增国省道、县乡公路路线中建设的硬化道路、桥梁、安防等项目验收合格后，由项目建设单位移交县农村公路养护中心负责养管；除此之外的产业路、组级路、桥梁、安防等项目验收合格后，按照属地管理原则移交项目所在地镇政府落实养管责任。

项目的管护分为日常养护（日常保洁、清理杂草杂物、小塌方、补小坑槽、清理水沟涵洞等）和工程养护（清理大塌方、修补路基缺口、路面大中修等），县农村公路养护中心负责新增国省道、县乡公路养护质量考核评定，指导村组道路日常养护，督促各养管单位提高道路养护质量；镇政府负责辖区内通村公路、产业路、组级路及附属桥涵的安全管理、路政管理、水毁抢修工作，督促指导村委会做好路、桥、涵的养护和路产路权保护工作。